江苏食品药品职业技术学院制药工程学院

自动涂膜机采购项目

询价文件

江苏食品药品职业技术学院

2025年06月

江苏食品药品职业技术学院制药工程学院采购自动涂膜机预算为3.5万元。现对该项目进行询价，欢迎潜在供应商前来参与，具体要求如下：

一、供应商资质要求：

（一）供应商必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特地资格要求：

1、本项目不接受联合体投标。

（三）如国家法律法规对市场准入有要求的还应符合相关规定。

以上资格要求为本次供应商应具备的基本条件，参加询价的供应商必须满足资格要求中所有条款，并在响应文件中提交资格证明文件。

二、项目需求

1、设备参数要求

| 涂布方式 | 线棒+刮刀 |
| --- | --- |
| 涂布速率 | 1~300mm/s无级调速（可定制） |
| 基材固定方式 | 真空吸附+夹具 |
| 涂布台材质 | 表面硬质处理铝合金 |
| 涂布台尺寸 | 600*300mm |
| 有效涂布面积 | 400*300mm(可定制) |
| 线棒涂布厚度范围 | 不同棒号厚度不同，配高精度进口线棒 |
| 线棒涂布精度 | ±0.001mm |
| 刮刀涂布厚度范围 | 0.1~10mm（翻盖设计易清洗） |
| 刮刀材质 | 模具钢 |
| 刮刀涂布宽度 | 300mm |
| 刮刀涂布精度 | ±0.003mm |
| 真空吸附尺寸 | 480*260mm(可定制) |
| 真空孔径 | Φ0.8mm |
| 真空孔距 | 20*20mm |
| 真空泵抽气速率 | 5.4m3/h |
| 极限真空 | 50KPa |
| 真空泵功率 | 不高于180W |
| 真空泵重量 | 不高于7.5kg |
| 加热方式 | 云母片加热（可选石墨烯加热，导热性更快） |
| 加热温度范围 | RT+~180℃(可定制) |
| 温度均匀度 | ±1℃ |
| 操作语言 | 中文（可定制英文） |
| 显示屏 | 彩色液晶触摸屏 |
| 主机电源 | 100V~220V/50~60HZ |
| 功率 | 1800w |
| 重量 | 不大于40kg |

2、售后保障：

（1）保修期：2年                                                                                  （2）仪器设备非人为造成的产品质量问题，在质保期内厂家提供免费质保服务。

3、交货时间及地点：

（1）交货时间：2025年06月25日前，全部运抵至江苏食品药品职业技术学院甲方指定地点。如未按期交付，校方有权终止合同。

（2）交货地点：淮安市枚乘东路4号江苏食品药品职业技术学院甲方指定位置。

4、报价要求：报价应包括税费、运输费、材料费、人工费、安装费、调试费、培训费等一切费用。规格、要求要响应询价文件的采购需求。各项目必须填写完整。报价单必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字。

5、付款方式：合同履约完成并经甲方验收合格后，甲方付至合同款的100%。

6、响应文件组成：

（1）营业执照副本（复印件加盖公章）；

（2）2024年度财务报告，或投标截止时间前6个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（复印件加盖公章）；

（3）履行合同所必须的设备和专业技术能力证明材料（复印件加盖公章）；

（4）参加此次采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收凭据和社会保险凭据（复印件加盖公章）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（提供承诺书，原件加盖公章）；

（6）未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单，重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的政府采购严重违法失信行为记录名单的证明文件（复印件加盖公章）；

（7）近3年来相同或类似项目业绩的证明文件（复印件加盖公章）；

（8）对公账户证明（原件加盖公章）；

（9）法人授权委托书（原件加盖公章）；

（10）法人身份证（复印件加盖公章）；

（11）被委托人身份证（复印件加盖公章）；

（12）报价单（原件加盖公章）。

注：响应文件必须按以上顺序装订。

7、询价文件递交：

递交截止时间：2025年06月19日下午17:30（北京时间）（如收件时间超过递交截止时间，以快递寄出时间为准）

递交方式：请用顺丰快递

地点：江苏省淮安市枚乘东路4号江苏食品药品职业技术学院6号实训楼103办公室 丁老师收 18861015851

8、询价开启时间及地点（响应人无需到场）：

时间：2025年06月20日上午9:00

地点：淮安市清江浦区枚乘东路4号江苏食品药品职业技术学院制药工程学院会议室

三、询价评价标准

经评审的最低价法。

- 江苏食品药品职业技术学院

- 2025年06月16日

附件一：授权委托书格式

- 授 权 委 托 书

本人________（姓名）系___________（企业）的法定代表人，现委托___________（身份证号：_____________）为我单位代理人。

代理人根据授权，以我单位名义参加江苏食品药品职业技术学院制药工程学院全国药品生产技能大赛用不锈钢制品采购项目询价活动。代理人进行的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改的响应文件，参与询价、合同谈判、签订合同和处理其他有关事宜，其法律后果由我单位承担。

委托期限：                               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

企业：          （盖单位章）

法定代表人：       （签字）

委托代理人：       （签字）

年    月    日

附件二：报价单

江苏食品药品职业技术学院制药工程学院自动涂膜机采购项目报价单

| 序号 | 项目名称 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自动涂膜机1台 |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 合计 |  | ￥： （大写） |
| 备注：1、本报价应包括税费、运输费、材料费、人工费、安装费、调试费、培训费等一切费用。 |  |  |

公司（加盖公章）

年   月   日

联系人：

联系电话：

附件三：对公账户证明

公司账户证明

致：江苏食品药品职业技术学院

我公司对公账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

账 户 号：

如我公司中标，将来往来款项结算请贵校将款项按以上账户支付，特此证明！

单位名称：

日期：      年   月   日